Краткая инструкция по пользованию регулятором температуры ТРП 09ТП

- Перед началом работы с новым регулятором (с новой печью) необходимо провести само-настройку регулятора температуры (далее регулятор). Для этого необходимо нажать одновременно кнопки «↑» + «↓» и удерживать 2 секунды. На верхнем индикаторе появится «tunE»  и на нижнем «On» , после этого нажать кнопку «А/Р». После этого регулятор начнет настройку на печь, в процессе которой печь разогреется до температуры 750 оС. Процесс, в зависимости от конструкции печи занимает от 2 до 5 часов. В процессе настройки с печью работать нельзя.

- Когда на индикаторе появится сообщение «End» нажать на кнопку «А/Р»

- После этого необходимо ввести в регулятор программу термообработки, для этого:

а) Нажать один раз кнопку «Цикл» на индикаторе появится надпись «ПР»;

б) нажать кнопку «Цикл» еще раз, на индикаторе появится значение 1 (1-я программа);

в) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «ST»;

г) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится номер шага 1-й программы, необходимо установить номер шага который Вы собираетесь редактировать (например 1);

д) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «t oC»;

е) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение установленной температуры для 1-го шага, установите необходимое значение;

ж) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «Н»;

з) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение времени за которое регулятор нагреет печь до заданной в этом шаге температуры. Формат отображения чч:мм;

и) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «У»;

к) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение времени в течение которого регулятор будет поддерживать температуру, заданную в этом шаге, в печи.Формат отображения чч:мм;

л) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение текущей температуры в печи;

м) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «ПР»;

б) нажать кнопку «Цикл» еще раз, на индикаторе появится значение 1 (1-я программа);

в) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «ST»;

г) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится номер шага 1-й программы, необходимо установить номер шага который Вы собираетесь редактировать (например 2);

д) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «t oC»;

е) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение установленной температуры, установите необходимое значение для шага 2;

ж) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «Н»;

з) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение времени за которое регулятор нагреет печь до заданной в этом шаге температуры. Формат отображения чч:мм;

и) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится надпись «У»;

к) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение времени в течение которого регулятор будет поддерживать температуру, заданную в этом шаге, в печи. Формат отображения чч:мм;

л) нажать кнопку цикл еще раз, на индикаторе появится значение текущей температуры в печи.

При необходимости задания следующих шагов алгоритм работы такой же.

Если Вам необходимо работать не с одной, а с несколькими программами, то необходимо:

а) нажать кнопку «цикл» и удерживать ее 6 сек до появления на индикаторе надписи «о».

б)После этого кнопками «↑» или «↓» вывести на индикатор надпись «dОПР».

в) Нажать кнопку «Цикл»;

г) На индикаторе появится число «0»

д) установить на индикаторе число «77»

е) нажать кнопку «Цикл»

ж) нажать кнопку «А/Р» и регулятор перейдет к отображению текущей температуры.

з) после этого ввести остальные программы термообработки.

Когда все программы будут занесены в память прибора необходимо нажать кнопку «Цикл» и удерживать ее 6 сек  до появления на индикаторе надписи «о».

После этого кнопками «↑» или «↓» вывести на индикатор надпись «dОПР».

Затем нажать кнопку «Цикл» и высветившееся число поменять на «55».

Нажать кнопку цикл еще раз при этом коэффициенты закона регулирования, высчитанные регуля-тором в процессе самонастройки, запишутся во введенные программы для точного регулирования.

После этого необходимо нажать кнопку «Цикл» и удерживать ее 6 сек  до появления на индикаторе надписи «о».

После этого кнопками «↑» или «↓» вывести на индикатор надпись «dОПР».

Затем нажать кнопку «Цикл» и высветившееся число поменять на «77».

Нажать кнопку «Цикл».

Нажать кнопку «А/Р» и регулятор перейдет к отображению текущей температуры.

После этого печь готова к работе на заданных программах

При работе регулятор высчитывает мощность, которая подается в печь для того чтобы температура поднималась с заданной скоростью. Отсчет времени удержания на заданной температуре шага начинается с момента, когда температура в печи достигла заданной в данном шаге. Если по каким либо причинам температура в печи не достигла установленного значения, отсчет времени удержания не начинается.